| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2018-04-11 |

XSKY存储产品测试报告

XEOS 3.2.10

目录

1	测试环境	2

1.1	硬件拓扑	2

1.2	测试模型	2

1.3	服务器配置	3

1.3.1	服务器硬件环境	3

1.3.2	服务器软件环境	3

1.3.3	COSBench客户机硬件环境	3

1.3.4	客户机软件环境	4

2	测试方法	5

2.1	测试工具	5

2.2	测试方法	5

3	性能测试结果及分析	6

3.1	4KB对象测试结果	6

3.2	32KB对象测试结果	6

3.3	64KB对象测试结果	6

3.4	100KB对象测试结果	6

3.5	1MB对象测试结果	7

3.6	4MB对象测试结果	7

3.7	128MB对象测试结果	7

3.8	1GB对象测试结果	7

测试环境

硬件拓扑

*测试中Public Network 和 Gateway Network 合用一个10GE网口。

*上图中为使布线清晰，只体现了一个client，实际测试中为2个clien，如测试模型显示。

测试模型

服务器配置

服务器硬件环境

| 服务器 | 厂家型号 | DELL PowerEdge R730xd |
| --- | --- | --- |
|  | BIOS版本 | 2.4.3 |
|  | CPU类型和主频 | Intel Xeon E5-2620 v4 2.10GHz （8 core）x 2 |
|  | 内存类型和数量 | DDR-4 2133MHz 16G x 4 |
|  | OS磁盘和数量 | ST1000NX0423 (1TB) x 1 |
|  | 硬盘型号和数量 | SEAGATE ST2000NM0033(2TB) x 10 |
|  | SSD型号和数量 | INTEL SSDSC2BX40(400GB) x 2 |
| 主机网卡适配器 | 厂家型号 | Intel 10G 2P X520 |
|  | 驱动版本 | 4.0.1-k-rh7.2 |

*84~86，84 含一块 HDD 为 TOSHIBA MG03SCA200(2TB)。

服务器软件环境

| 操作系统 | 名称 | CentOS Linux |
| --- | --- | --- |
|  | 版本 | 7.2.1511 |
|  | 内核 | 3.10.0-327.el7.x86_64 |
| XSKY-EOS | 版本 | 3.2.10.180329 |

COSBench客户机硬件环境

| 服务器 | 厂家型号 | DELL PowerEdge R730 |
| --- | --- | --- |
|  | BIOS版本 | 0.3.23 |
|  | CPU类型和主频 | Intel Xeon E5-2640 v3 2.60GHz （8 core）x 2 |
|  | 内存类型和数量 | DDR-4 1866MHz 8G x 8 |
|  | OS磁盘和数量 | ST1000NM0033-9ZM(1TB) x 1 |
| 主机网卡适配器 | 厂家型号 | Intel 2P x520/2P 135 rNDC |
|  | 驱动版本 | 4.4.0-k-rh7.3 |

客户机软件环境

| 操作系统 | 名称 | CentOS Linux |
| --- | --- | --- |
|  | 版本 | 7.3.1611 |
|  | 内核 | 3.10.0-514.el7.x86_64 |
| 性能测试软件 | 名称 | COSBench |
|  | 版本 | 0.4.2.20180124-g6ec0730 |

测试方法

测试工具

Cosbench是Intel的开源云存储性能测试软件，目前已经广泛使用于对象存储产品测试，作为对象存储的基准测试工具使用。本次测试也采用该通用测试工具对XEOS产品性能进行测试。

测试方法

对象存储性能会受到文件大小、并发数等因素的影响，本次测试选取了不同大小文件和不同并发数。在延时可接受范围内，对不同大小文件，选取不同并发数，测试XEOS产品的有效性能数据。

测试覆盖文件大小包括：4KB，32KB，64KB，100KB，1MB，4MB，128MB，1GB。重点测试在副本池配置下产品对不同大小对象的处理性能。

将3个存储节点上的6块SSD创建为索引池，其它共30块HDD盘创建为数据池，数据池选择2副本服务器级别安全策略，归并目标池和副本池为相同的数据池，并且对所有对象不开启如加密、压缩等高级特性。

桶个数：10

对象路由的配置：将三个节点都设置为负载均衡器，S3网关数量为12个。

性能测试结果

4KB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4KB文件，写 | 300 | 18000 | 3,241 | 13.277 |
|  | 600 | 18000 | 3,579 | 14.658 |
| 4KB文件，读 | 300 | 18000 | 11,984 | 49.088 |
|  | 600 | 18000 | 20,407 | 83.586 |

32KB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32KB文件，写 | 300 | 24000 | 3,075 | 100.748 |
|  | 600 | 24000 | 2,897 | 94.928 |
| 32KB文件，读 | 300 | 24000 | 9,379 | 307.344 |
|  | 600 | 24000 | 11,745 | 384.872 |

64KB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64KB文件，写 | 300 | 24000 | 2,824 | 185.103 |
| 64KB文件，读 | 300 | 24000 | 9,121 | 597.741 |

100KB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100KB文件，写 | 300 | 18000 | 2,438 | 249.674 |
| 100KB文件，读 | 300 | 18000 | 7,360 | 753.626 |

1MB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1MB文件，写 | 300 | 1800 | 364.24 | 381.577 |
| 1MB文件，读 | 300 | 1800 | 911.5 | 955.82 |

4MB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4MB文件，写 | 300 | 600 | 257.98 | 1082.776 |
| 4MB文件，读 | 300 | 600 | 233.02 | 977.767 |

128MB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128MB文件，写 | 120 | 15 | 8.210 | 1050.111 |
| 128MB文件，读 | 120 | 15 | 5.900 | 722.751 |

1GB对象测试结果

| 测试模型 | 并发数 | Op-Count （kops) | 吞吐量（op/s） | 带宽 (MB/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1GB文件，写 | 60 | 1.8 | 0.720 | 890.914 |
| 1GB文件，读 | 60 | 1.8 | 0.600 | 559.34 |